# Terminal Carte bancaire SAGEM  EFT Smart

Connexion du terminal au PC

Connecté le câble série au port com du PC et à la connexion marqué "com" sur le terminal.

Configurer le PC (Aide du programme)

## Connexion du terminal sur une ligne téléphonique

La ligne doit être analogique.

Configurer le 0 si nécessaire (voir ci au dessus).

Connecter le terminal directement sur la prise tel.

Si prise tel ADSL, ajouter un filtre.

Si réseau RJ45 et connexion avec un téléphone

Mettre un doubleur RJ45 ou  connecté le terminal CB à la prise RJ45 (tête du câble large côté RJ45 -> remplacer le câble fourni) et le téléphone à la prise "OUT" du terminal.

## Configuration du 0

Touche F

select 0 (Tel messa..)

select 5 - initialisation

select 1 - paramètres

select Standard

Standard , select OUI

Select DTMF

Mettre un 0 à la place des *

Select OK, OK

Puis annulation (bouton rouge) pour revenir à "Terminal prêt"

## Appel de la télecollecte

touche F

select CBEnv

select APPEL (touche F4)

La télécollecte se fait

Un ticket récapitulatif sort.

## Plus de papier

l'absence de papier n'empêche pas la transaction.

Changer le rouleau

Réimprimer le dernier ticket "menu